SEGURIDAD DEL LABORATORIO Y

ALMACÉN DE PRODUCTOS

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Todos los accidentes, incluso los más insignificantes, se registran y se investigan de forma rutinaria. |  |  |  |
| - Se dispone de una alarma para evacuar cada laboratorio, y se ensaya frecuentemente, siendo el control de la misma fácilmente accesible. |  |  |  |
| - Se dispone de un sistema general de alarma para todo el edificio y de un servicio de emergencia y de seguridad contra intrusos y robos. |  |  |  |
| - No se utilizan neveras de tipo doméstico para almacenar productos químicos, salvo que se hayan hecho modificaciones situando los controles eléctricos en el exterior del mueble, incluyendo los de las luces y del receptáculo de la mantequilla y utilizando imanes para el cierre de las puertas. |  |  |  |
| - Las neveras de almacén de químico no se emplean nunca para guardar alimentos. |  |  |  |
| - El laboratorio tiene, al menos, dos salidas. |  |  |  |
| - Los fregaderos tienen esterillas de caucho o plástico incluso en el desagüe y disponen de agua caliente y jabón |  |  |  |
| - Los desagües de los fregaderos utilizados en el laboratorio están separados de los destinados a otros usos. |  |  |  |
| - Los vasos de precipitados no se utilizan para beber. |  |  |  |
| - En las fuentes de agua para beber se dispone de vasos desechables. |  |  |  |
| - El personal del laboratorio ha sido instruído en el sentido de que nunca pruebe los productos químicos para su identificación y de que éstos deben olerse llevando sólo una pequeña cantidad de vapor hacia la nariz con la mano. |  |  |  |
| - El personal está formado en el sentido de que deben pipetear siempre con medios mecánicos y nunca con la boca. |  |  |  |
| - Las botellas no se llenan nunca con productos distintos al indicado en la etiqueta y se etiquetan siempre antes de llenarse. |  |  |  |
| - Se desecha siempre el contenido de recipientes que no están etiquetados. |  |  |  |
| - Se lee la información sobre manipulación y almacenaje de productos nuevos o no habituales antes de proceder a su utilización. |  |  |  |
| - No se retiran nunca productos del laboratorio si no es bajo las instrucciones del supervisor. |  |  |  |
| - El personal tiene instrucciones de no llevar a cabo experimentos no Autorizados. |  |  |  |

MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN EL ALMACÉN DE PRODUCTOS Y EN EL LABORATORIO

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Los recipientes grandes de vidrio que contienen productos químicos líquidos que no sean inflamables, agentes oxidantes y ácidos, están dotados de cubiertas protectoras para prevenir proyecciones y salpicaduras en caso de rotura. |  |  |  |
| - Los cilindros de gases están cubiertos con su capuchón, fijados para prevenir rodamientos o vuelcos y situados lejos de fuentes de calor y llamas abiertas. |  |  |  |
| - Se utilizan carretillas inclinables sobre ruedas pivotantes para el manejo de garrafas y otros recipientes grandes. |  |  |  |
| - Se utilizan carretillas manuales para mover las bombonas de gases. En ningún caso se hacen rodar por su base o manejan por las válvulas. |  |  |  |
| - Las bombonas de cloro o sulfuro de hidrógeno son siempre manejadas por más de una persona. |  |  |  |
| - Las bombonas de gases, después de haberse dispuesto para su uso, se sujetan firmemente en su sitio. |  |  |  |
| - Los recipientes grandes de reactivos peligrosos no se guardan en el laboratorio; por ejemplo, las botellas standard de 2.5 litros de ácido conc. |  |  |  |
| - Los disolventes, inflamables en cantidades superiores a 0.5 litros se guardan en recipientes metálicos de seguridad. |  |  |  |
| - Las estanterías disponen de bordes protectores para evitar la caída de botellas de vidrio de los reactivos. |  |  |  |
| - Los productos químicos que pueden reaccionar entre sí produciendo vapores peligrosos, fuegos o explosiones se almacenan lejos unos de otros. |  |  |  |
| - Los líquidos volátiles se mantienen alejados de las fuentes de calor, la luz e interruptores eléctricos. |  |  |  |
| - Se dispone de armarios especiales para almacenar productos químicos inflamables y combustibles. |  |  |  |
| - Los líquidos inflamables o combustibles se transvasan entre recipientes, contenedores y depósitos portátiles utilizando dispositivos adecuados en la parte superior con una válvula de cierre automático aprobada. |  |  |  |
| - La distribución de ácidos, amoniaco, etc, de garrafas o bidones se realiza en una habitación separada con extractor. |  |  |  |
| - Se utiliza señalización normalizada en color y tamaño para indicación de direcciones a seguir, advertencia de riesgos y para dar información. |  |  |  |

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se halla fácilmente disponible un archivo de publicaciones sobre seguridad en el laboratorio (MSAS) |  |  |  |
| - No se permite el trabajo de personas solas en el laboratorio. |  |  |  |
| - El personal está obligado a recoger el cabello, caso de llevarlo largo. |  |  |  |
| - Se controla periódicamente el sistema de ventilación. |  |  |  |
| - Se dispone de una habitación separada para trabajos con materiales explosivos, y todas las llamas abiertas y contactos eléctricos no antideflagrantes, se han eliminado de dicha habitación. |  |  |  |
| - Las puertas de las estufas se abren automáticamente cuando la presión aumenta ligeramente por el calor. |  |  |  |
| - Los materiales peligrosos utilizados en el laboratorio se guardan en pequeñas cantidades. |  |  |  |
| - Los materiales peligros se controlan paso a paso desde el momento en que dejan el almacén de productos hasta su utilización o eliminación. |  |  |  |
| - Todos los carcinógenos sospechosos se etiquetan como tales. |  |  |  |
| - No se deja la basura durante la noche en el laboratorio. |  |  |  |
| - El almacén de productos tiene la salida bien iluminada, no presenta caminos (callejones) sin salida y se halla adecuadamente ventilado. |  |  |  |
| - Todos los aparatos de vidrio son de vidrio borosilicado excepto las botellas de reactivos, los equipos de medida, varillas de agitación y tabuladoras. |  |  |  |
| - Las pinzas diseñadas para usos específicos se mantienen al alcance de la mano. |  |  |  |
| - Está en funcionamiento y bien controlado un programa de mantenimiento del laboratorio y los mesones están libres de productos químicos, trozos de papel, material de vidrio sucio, etc. |  |  |  |
| - El manejo, transporte o trabajo con materiales peligrosos no está permitido al personal no suficientemente entrenado o no autorizado. |  |  |  |
| - Los números de teléfono de emergencias se halla en un lugar bien visible del laboratorio. |  |  |  |
| - Los reactivos y productos químicos no se guardan en cajones cerrados con llave. |  |  |  |
| - Se utilizan cristales cubreobjetos para prevenir salpicaduras cuando se calientan líquidos en planchas de calentamiento. |  |  |  |
| - Se utilizan mantas de calentamiento para calentar líquidos inflamables. |  |  |  |
| - Las campanas extractoras de gases son suficientemente efectivas para eliminar todos los olores fuertes (velocidad de aire de 0.5 m/seg.) |  |  |  |
| - Las campanas extractoras de gases tienen ventanas o pantallas de vidrio de seguridad para cuando se utilizan con compuestos potencialmente explosivos. |  |  |  |
| - Todos los recipientes que contienen mercurio se hallan bien cerrados. |  |  |  |

|  | SI | NO | N.A |
| --- | --- | --- | --- |
| - Los recipientes grandes que contienen productos químicos se guardan en el suelo o en estantes de poca altura. ¿ A QUÈ ALTURA? |  |  |  |
| - Los bidones que contienen productos químicos líquidos, están colocados horizontalmente y bien fijados para prevenir su desplazamiento. |  |  |  |
| - Los grifos de los bidones son de cierre automático y tienen, además clavija de cierre |  |  |  |
| - ¿Toma Ud. Las debidas precauciones con los compuestos carcinógenos ? Debe limitarse la exposición a los siguientes carcinógenos: Amianto Etilenimina 4 – Nitrofenol β - Propiolactona 3,3’ Diclorobencidina 2 - Acetilaminofluoreno α – Naftilamina 4 - Dimetilaminoazobenceno β – Naftilamina 4 - Nitrosadimetilamina Éter bis - clorofenílico Cloruro de vinilo Bencidina y otros 4 - Aminodifenilo |  |  |  |

MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y

SERVICIOS MÉDICOS

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - El material de primeros auxilios se halla disponible y ha sido aprobado por un médico consultor. |  |  |  |
| - Está rápidamente accesible una sala de emergencia con personal médico específicamente informado sobre exposición a productos químicos y tratamientos adecuados. |  |  |  |
| - Se dispone rápidamente de mantas para los casos de shock y para protección del herido. |  |  |  |
| - Los supervisores están entrenados en reanimación. |  |  |  |
| - Los armarios de primeros auxilios están etiquetados claramente. |  |  |  |

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - El edificio del laboratorio tiene instalado un sistema de rociadores automáticos y están dispuestos mangueras contra incendios. |  |  |  |
| - Existen extintores adecuados para los diferentes tipos de fuego. |  |  |  |
| - Al menos un extintor grande de apoyo del tipo de polvo químico seco se halla localizado fuera de cada laboratorio. |  |  |  |
| - Los equipos con llama abierta o productores de chispas están alejados de vapores y líquidos inflamables. |  |  |  |
| - El personal en general está capacitado para operar varios tipos de extintores. |  |  |  |

# PROTECCIÓN PERSONAL

|  | SI | NO | N.A |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se utilizan máscaras faciales o gafas protectoras cuando existe peligro de salpicaduras de productos químicos o proyección de partículas. |  |  |  |
| - Se utilizan gafas protectoras cuando se trabaja con aparatos de vidrio en operaciones en las que tiene lugar combustión o generación de altas temperaturas o bajas y altas presiones. |  |  |  |
| - Se requiere protección ocular para todo el personal cuando se manejan o almacenan productos químicos. |  |  |  |
| - Se dispone de un sistema lavaojos para casos de contaminación química. |  |  |  |
| - El personal está formado para la localización y utilización de todo el equipo de seguridad. |  |  |  |
| - La ducha de seguridad es fácilmente accesible a todo el personal y se comprueba su funcionamiento de una manera regular. |  |  |  |
| - Las válvulas de la ducha de seguridad están claramente etiquetadas, se abren rápidamente en todas direcciones y permanecen abiertas hasta que se cierre manualmente. |  |  |  |
| - Se utilizan siempre guantes protectores cuando se trasvasan productos químicos peligrosos. |  |  |  |

| - Se utilizan lentes protectores adecuados para protección de los rayos infrarrojos y ultravioletas cuando se trabaja con este tipo de radiaciones. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existe en el almacén de productos una línea de puesta a tierra para electricidad estática y se conecta a los bidones que dispersan líquidos inflamables |  |  |  |
| - Se tiene a mano un recipiente con neutralizador de ácidos cuando se manejan éstos. |  |  |  |
| - Los aparatos y tubuladuras de vidrio no sobresalen más allá de los límites del mesón o estante de almacenamiento |  |  |  |
| - Los aparatos frágiles y voluminosos se hallan fijados al estante para prevenir golpes y caídas. |  |  |  |
| - Se utilizan pantallas protectoras frente a montajes de vidrio frágiles, sujetos a choque térmico o que contienen productos químicos inflamables o explosivos. |  |  |  |
| - Las botellas de ácido se enjuagan siempre antes de abrirse. |  |  |  |
| - Todas las botellas de ácido se hallan herméticamente cerradas cuando no se usan. |  |  |  |
| - El personal de laboratorio sabe que siempre se vierte el ácido sobre el agua y nunca el agua en el ácido. |  |  |  |
| - Los vasos Dewer y vasijas grandes de vacío están apantallados, forrados con cinta contenidos en una envoltura metálica. |  |  |  |
| - Los desechos de vacío se apantallan con una protección. |  |  |  |
| - Los productos químicos combustibles, líquidos volátiles, gotas de mercurio y ácidos se limpian inmediatamente después de un vertido. |  |  |  |
| - El almacén de productos tiene una ventana abertura en la puerta que da directamente fuera del edificio. |  |  |  |
| - El almacén de productos tiene un gran ventilador capaz de cambiar el aire de toda la habitación en poco tiempo. |  |  |  |
| - El laboratorio se inspecciona a menudo y a fondo para evaluar las condiciones se inseguridad tomándose rápidamente medidas para corregirlas. |  |  |  |
| - Los supervisores están familiarizados con las normativas existentes aplicables al laboratorio. |  |  |  |
| - El éter y otros productos químicos que forman peróxidos se etiquetan con la fecha de entrada y de apertura de la botella. |  |  |  |
| - Se mantiene disciplina, y las reglas de seguridad se hacen cumplir a todo el personal requiriéndose así mismo a las visitas a cumplirlas. |  |  |  |
| - No se toleran nunca bromas pesadas, de ninguna clase. |  |  |  |

# SEGURIDAD EN EL LÁSER

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cuando no se están utilizando, los rayos láser se dirigen siempre a fondos no reflectantes y resistentes al fuego. |  |  |  |
| - Los circuitos del láser se han diseñado para evitar pulsaciones accidentales y para minimizar los sitios shock eléctricos de las fuentes e alimentación, condensadores y otros equipos. |  |  |  |
| - El personal de laboratorio se halla ubicado a una distancia razonable de todas las trayectorias anticipadas de los rayos. |  |  |  |
| - El nivel general de iluminación es alto en las cuales están operando los lásers. |  |  |  |
| - El personal está advertido de no mirar nunca en el rayo primario del láser o directamente las flexiones especulares del rayo o la fuente de bombeo, y no apuntar nunca el rayo láser con el ojo. |  |  |  |
| - El personal está advertido de tener especial precaución con los lásers que operan en la región de infrarrojo. |  |  |  |
| - El personal se halla advertido de que no deje que el rayo láser toque superficies expuestas de la piel. |  |  |  |
| - Las personas que utilizan rayos láser se someten periódicamente a exámenes oftalmológicos. |  |  |  |

# SEGURIDAD CON LAS RADIACIONES

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hay monitores para materiales radioactivos y se utilizan instrumentos para detectar la radiación |  |  |  |
| - Se hallan disponibles protecciones respiratorias frente a materiales radioactivos. |  |  |  |
| - Se hallan previstos, para cuando sean necesarios, cambios completo de ropa. |  |  |  |
| - Las áreas en las cuales se utilizan materiales radioactivos se hallan claramente señaladas y restringidas, y en laboratorios de materiales radio- activos se dispone de áreas apartadas para comer, fumar maquillarse, etc. |  |  |  |
| - Las superficies y equipos de trabajo son de material no poroso y resistente químicamente. |  |  |  |

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se dispone de papel absorbente para vertidos radioactivos en superficies no porosas y el papel es desechado en frecuentes intervalos como residuo contaminado. |  |  |  |
| - Todos los aparatos, recipientes, etc.., utilizados en el laboratorio desde su almacenamiento hasta su evacuación se hallan claramente señalados con fecha, isótopo, producto de descomposición y tipo de radiación emitida. |  |  |  |
| - Se utilizan procedimientos de descontaminación en las áreas restringidas? |  |  |  |
| - Se llevan a cabo exámenes médicos del personal de laboratorios Radioactivos? |  |  |  |
| - Se toman muestras de aire a intervalos frecuentes para comprobar la contaminación radioactiva? |  |  |  |
| - Los materiales radioactivos se utilizan en un sistema cerrado y se hacen comprobaciones de fugas en los puestos de trabajo a intervalos frecuentes. |  |  |  |

# ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

|  | SI | NO | N.A |
| --- | --- | --- | --- |
| - Los materiales volátiles y corrosivos no se vierten al sumidero o desagüe. |  |  |  |
| - Los ácidos se eliminan echándolos a un desagüe para ácidos, utilizando gran cantidad de agua corriente. |  |  |  |
| - Materiales de sodio potasio se destruyen por adición lenta de los mismos a etanol. |  |  |  |
| - El personal de mantenimiento está instruido en métodos adecuados de eliminación. Se encuentran las áreas de eliminación localizadas lejos del edificio y están protegidas de intrusos. |  |  |  |
| - Los residuos no se acumulan en el suelo, rincones o bajo y mesas. |  |  |  |

# SEGURIDAD ELÉCTRICA

|  | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Todas las conexiones eléctricas están revestidas de goma dura y se reemplazan inmediatamente cuando presentan algún signo de pérdida de aislamiento. |  |  |  |
| - El personal tiene instrucciones de comprobar si la instalación está seca antes de conectarla y nunca trabajar con equipos eléctricos con las manos húmedas, cuando están en contacto con agua o cerca de ella o si se ha vertido líquido en ellos. |  |  |  |
| - El equipo eléctrico con que se opera en áreas expuestas a vapores inflamables lleva protección antideflagrante. |  |  |  |
| - Las bases de los enchufes para campanas extractoras de gases se hallan colocadas fuera de las mismas. |  |  |  |
| - Todas las bases de enchufes eléctricos deben llevar una conexión de toma a tierra que requiera clavija tripolar. |  |  |  |